СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание | 1 |
| --- | --- |
| 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 2. организация производства работ | 5 |
| 2.1 Порядок допуска подрядной организации к производству работ | 5 |
| 2.2 Пропускной режим | 5 |
| 2.3 Проведение вводных инструктажей и проверок знаний. Оформление нарядов-допусков | 6 |
| 2.4 Оформление нарядов-допусков | 7 |
| 2.5 Подготовительный период | 8 |
| 2.6 Организация рабочего места | 9 |
| 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | 10 |
| 3.1 Этапы работ | 10 |
| 3.2. Порядок организации работ по видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами | 10 |
| 3.3 Основные положения | 14 |
| 3.4 Геодезическая разбивка траншеи | 15 |
| 3.5 Движение техники в охранной зоне нефтепроводов | 17 |
| 3.6 Работы по планировке горизонтальной поверхности | 18 |
| 3.7 Разработка грунта экскаватором | 19 |
| 3.8.Демонтаж кабельной линии связи (МКТСБ-4) | 20 |
| 3.9. Демонтаж необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) | 20 |
| 3.10. Обратная засыпка траншеи грунтом. | 21 |
| 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 22 |
| 5. КОНТОРОЛЬ КАЧЕСТВА | 23 |
| 5.1 Требования к качеству и приемке работ | 23 |
| 5.2 Входной контроль | 24 |
| 5.3. Операционный контроль | 25 |
| 5.4. Приемочный контроль | 26 |
| 6. РАБОТА В ОХРАННЫХ ЗОНАХ | 26 |
| 6.1 Производство работ в охранной зоне воздушных линий электропередач | 26 |
| 6.1.1. Производство работ в охранной зоне КЛ-0,4кв | 31 |
| 6.2 Производство работ в полосе отвода автомобильных дорог | 32 |

| 6.3 Требования к проведению работ в охранной зоне кабелей связи. | 34 |
| --- | --- |
| 6.3.1. Технические мероприятия | 34 |
| 6.3.2. Контактные данные эксплуатирующей организации. | 36 |
| 6.4 Производство работ в охранной зоне различных коммуникаций | 36 |
| 7. ОХРАНА ТРУДА | 37 |
| 7.1 Требования охраны труда перед началом работ | 37 |
| 7.2 Техника безопасности | 38 |
| 7.3 Требование охраны труда во время проведения земляных работ в охранной зоне МН | 40 |
| 7.4 Подача звуковых сигналов машинистом экскаватора | 41 |
| 7.5 Требования безопасности при земляных работах в охранных зонах | 42 |
| 8.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 43 |
| 8.1. Требования пожарной безопасности | 43 |
| 8.2. Действие работников при возникновении пожара. | 45 |
| 9.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | 46 |
| 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 48 |
| 10.1 Порядок исполнения требований природоохранного и лесного законодательства подрядными организациями Общества, при проведении СМР на лесных участках, не лесных участках, покрытых зелеными насаждениями. | 48 |
| 10.2. Работа техники | 49 |
| 10.3. Рекультивация земельного участка | 49 |
| 11. ППРИЛОЖЕНИЯ |  |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проект производства работ является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения строительных работ и срок их исполнения, порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда и технике безопасности. Проект производства работ определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, сроки и безопасность работ.

Данный проект производства работ разработан на период работ по демонтажу кабельной линии связи на объекте: «Кабельная линия связи Тихорецк-Новороссийск»

Проект разработан на основании следующих документов и комплектов чертежей:

- Техническое задание на разработку проекта производства работ;

- Проектная и рабочая документация в необходимом объеме.

Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:

  - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. №336н

"Об утверждении правил по охране труда в строительстве"

  - Постановление № 390 от 25.04.12 «Правила противопожарного режима»

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»;

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Cистема проектной документации для строительства. основные требования к проектной и рабочей документации»;

(проверка 05.07.2016 –действует)

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 7948-80 «Отвесы стальные строительные. Технические условия».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 7502-98* «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 427-75* «Линейки измерительные металлические. Технические условия».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

(проверка 05.07.2016 –действует)

  - РД 10-40-93 «Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов».

(проверка 05.07.2016 –действует)

- СП 104-34-96   Производство земляных работ

- ОР-13.100.00-КТН-030-12_с_Изм1   Порядок допуска подрядных организаций к  производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

- ОР-03.100.30-КТН-150-11_Изм1  Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организации системы «Транснефть» и оформления нарядов-допусков 
на их подготовку и проведение

- РД-13.100.00-КТН-048-15 Система управления охраной труда

- РД-13.100.00-КТН-183-13 Система управления промышленной безопасностью 
ОАО «АК «Транснефть»

- ОР-33.160.00-КТН-152-14   организация работ по видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами и бульдозерами

- Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

- СТО-03.100.50-ЧТН-029-16 Исполнение требований природоохранного и лесного законодательства при осуществлении производственной деятельности

Проект производства работ содержит:

- общие положения, перечень техники и персонала;

- технологическую последовательность производства работ

- инструкции по технике безопасности.

Проект производства работ предусматривает применение современных средств механизации строительных процессов, соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ, выполнение мероприятий по охране окружающей среды.

2. организация производства работ

Все работы на данном объекте ведутся 24 часа в сутки.

2.1 Порядок допуска подрядной организации к производству работ

-К приказам о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ должны прилагаться оформленные списки ИТР и рабочего персонала подрядной организации (см. приложение 1).

-Перечни автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ, оформляются с указанием завозимого и вывозимого инструмента (см. приложение 2

-При производстве работ в охранных зонах МТ в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ, филиал ОСТ, эксплуатирующий данные трубопроводы, оформляет разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода в необходимом количестве экземпляров (для филиала ОСТ, генподрядчика и каждого субподрядчика). Утверждает разрешение главный инженер филиала ОСТ (см. приложение 3)

-Филиалом ОСТ в срок не более 2 рабочих дней проводится рассмотрение представленной подрядной организацией документации, по результатам которого оформляется акт допуска подрядной организации к производству работ в двух экземплярах (для филиала ОСТ и подрядной организации), см приложение 4.

Ответственные производители работ и лица подрядной организации, ответственные за соблюдение при проведении работ требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, назначаются из числа руководителей и специалистов подрядной организации, аттестованных по промышленной безопасности, прошедших проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствующих комиссиях подрядной организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и имеющих соответствующие удостоверения.

2.1.1 Оформление разрешительной документации подрядчиком

Для допуска к производству работ каждой подрядной организацией (генподрядчиком и всеми привлекаемыми им субподрядчиками) оформляется и предоставляется в филиал ОСТ разрешительная документация в соответствии с «Графиком передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ», разработанным в соответствии с приложением 11 данного ППР.

2.2 Пропускной режим

Для оформления пропусков на объект ОСТ в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала работ филиал ОСТ направляет в подразделение службы безопасности ОСТ документы, представленные подрядной организацией.

- копия приказа подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ;

- копии общегражданских паспортов работников;

- копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации;

- фотографии на каждого работника размером 3х4 см;

- копия перечня автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ.

Сотрудник службы безопасности объекта ОСТ доводит до сведения представителей генподрядчика и субподрядчиков порядок и особенности пропускного и внутриобъектового режимов, выдает под роспись утвержденный график пропуска на объект работников генподрядчика и субподрядчиков.

Пропуск работников подрядной организации на объект ОСТ разрешается не ранее 30 мин до начала, а пропуск с объекта ОСТ – не позднее 30 мин после окончания рабочей смены подрядной организации, указанной в графике пропуска на объект.

При возникновении необходимости производства работ в нерабочее время или выходные дни генподрядчиком или субподрядчиком не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ подается заявка главному инженеру филиала ОСТ с указанием времени начала и окончания работ и списка работников, которые будут осуществлять работы.

Проход работников генподрядчика и субподрядчиков на территорию объектов ОСТ проводится только в сопровождении лиц, ответственных за контроль при производстве работ, назначенных приказом начальника филиала ОСТ.

Не допускается нахождение на месте проведения работ работников генподрядчика и субподрядчиков в отсутствие лица, ответственного за проведение работ.

2.3 Проведение вводных инструктажей и проверок знаний. Оформление нарядов-допусков

Для допуска к работам на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ до начала работ работники генподрядчика и субподрядчиков должны пройти вводные инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности.

Вводные инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности проводятся в структурном подразделении филиала ОСТ специалистами отдела охраны труда и службы пожарной охраны или работниками, на которых приказом руководителя филиала ОСТ возложены эти обязанности.

Для проведения работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ руководители и специалисты генподрядчика и субподрядчиков, ответственные за проведение работ по нарядам-допускам, проходят проверку знаний требований безопасности в комиссии филиала ОСТ по программе, разработанной и утвержденной в филиале, которая должна включать проверку знаний следующих документов ОСТ и ОАО «АК «Транснефть» в части требований безопасности при проведении конкретных видов работ:

- инструкции по организации безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах ОСТ.

Протокол проведенной проверки знаний требований безопасности действителен в течение 1 года на объектах ОСТ, филиалом которого он выдан.

По результатам проведенной проверки знаний для организации проведения работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11 совместным приказом филиала ОСТ и подрядной организации применительно к планируемым конкретным видам и местам проведения работ назначаются лица, ответственные за выдачу нарядов-допусков, утверждение нарядов-допусков, подготовку к проведению работ, допуск к проведению работ, проведение работ.

2.4 Оформление нарядов-допусков

Для оформления наряда-допуска представитель подрядной организации, назначенный совместным приказом лицом, ответственным за проведение работ по наряду-допуску, не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемого начала работ по наряду-допуску предоставляет начальнику структурного подразделения филиала ОСТ заявку на выдачу наряда-допуска, оформленную в соответствии с приложением 5 данного ППР

Наряд-допуск оформляется при наличии:

- заявки на выдачу наряда-допуска;

- акта допуска подрядной организации к производству работ;

- согласованного и утвержденного ППР;

- совместного приказа филиала ОСТ и подрядной организации о назначении ответственных лиц для организации и проведения работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам;

- приказа подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ.

Допуск к проведению работ по наряду-допуску осуществляется в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11 на месте проведения работ при наличии у работников генподрядчика (субподрядчика):

- удостоверений на право выполнения проводимых работ (квалификационных удостоверений);

- удостоверений по проверке знаний требований охраны труда;

- удостоверений по промышленной безопасности (для ИТР);

- удостоверений по электробезопасности (для электротехнического и электротехнологического персонала);

- документов, подтверждающих прохождение пожарно-технического минимума.

Допуск к проведению работ по наряду-допуску разрешается при условии применения исправного оборудования, соответствующего требованиям ППР, наличия исправных средств пожаротушения, средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви; соблюдения сроков технического освидетельствования оборудования, поднадзорного Ростехнадзору; наличия актов испытания применяемого электрооборудования; применения технических устройств, имеющих разрешения Ростехнадзора на применение, сертификаты соответствия и паспорта.

Форма наряда-допуска, указана в приложении № 12 к данному ППР.

2.5 Подготовительный период

Подготовительный период предполагает проведение следующих видов работ на данном объекте:

- доставка в зону работ механизмов, материалов, инструментов;

- проведение обучения и инструктажа персонала по технике безопасности.

Строительное место должно быть оборудовано комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.

Устройство складирования материалов.

Складирование материалов и конструкций, необходимых для проведения работ, предусмотрено на открытую площадку складирования, расположенную вблизи места проведения работ.

При хранении горюче-смазочных материалов на открытых площадках следует учитывать колебания температуры воздуха, которые могут привести к изменению давления в емкостях, а также вероятность конденсации влаги, что может повлиять на качество ГСМ. Следует избегать опадания дождевой или конденсированной влаги на поверхность тары.

Недопустима установка резервуаров с горюче-смазочными материалами на землю.

Необходимо открывать емкости с ГСМ материалами и в последующем хранить их под навесом.

Бочки следует хранить в наклонном положении, на боку или пробкой вниз. Пробки наклоненных и горизонтально расположенных бочек устанавливаются в положение «3 часа» и «9 часов» для того, чтобы сальники бочки соприкасались с маслом.

Бочки должны располагаться на стеллажах или полках, на значительном расстоянии от поверхностной влаги.

Емкости следует регулярно осматривать с целью выявления коррозии, течи в швах и уплотнениях и проверки состояния маркировки.

2.6 Организация рабочего места

Рабочее место при производстве работ включает в себя зону, отведенную под производство работ. Размеры зон должны обеспечивать свободный доступ для проведения работ и складирования конструкций, подлежащих дальнейшему использованию.

Размеры зон должны обеспечивать свободный доступ для проведения работ и складирования конструкций, подлежащих монтажу, и инструментов.

Рабочие места должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ, таблица:

Таблица 1.

Нормативные требования к освещению

| Участки строительных площадок и работ | Плоскость Г- горизонтальная, В- вертикальная, Н- наклонная На которой нормируется освещенность, высота плоскости над землей или полом, м | Средняя освещенность, лк | Коэффициент слепящей блескости, -для работ вне зданий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги на строительной площадке | Г-0,0 (проезжая часть) | 10 | 50 | Соответствует EN 12464-2 (таблица 5.1, поз.5.1.2) [1] |
| Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка | Г (площадки приема и подачи грузов) | 20 | 55 | Соответствует EN 12464-2 (таблица 5.7, поз.5.7.1) [1] |
| Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками и прочими механизмами | Г (обрабатываемые площадки) | 20 | 55 | Соответствует EN 12464-2 (таблица 5.3, поз.5.3.1) [1] |

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно- профилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.

На время проведения монтажных работ исключить доступ посторонних лиц на строительную площадку и в зону производства работ.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1 Этапы работ

В состав работ, предусмотренных ППР, входят:

- разбивка участка трассы демонтируемого кабеля;

- зондирование участка трассы демонтируемого кабеля;

- планировка участка трассы демонтируемого кабеля;

- разработка грунта траншеи;

-демонтаж кабельной линии связи (МКТСБ-4);

- демонтаж необслуживаемых усилительных пунктов;

- вывоз строительного мусора на собственную строительную базу;

- обратная засыпка траншеи грунтом.

3.2. Порядок организации работ по видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами

Порядок организации работ по видеофиксации выполнен в соответствии с ОТТ-33.160.40-КТН-052-14.

При организации проведения земляных работ на объектах ОСТ с привлечением подрядных организаций (допущенных к выполнению работ в соответствии с требованиями ОР-13.100.00-КТН-030-12 и/или ОР-91.010.00-КТН-175-12) не позднее 5 рабочих дней до начала земляных работ в охранной зоне МТ совместным приказом филиала ОСТ, в котором планируется проведение работ, и подрядной организации назначаются ответственные лица за работы при проведение видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации (применительно к планируемым конкретным видам и местам проведения работ).

Ответственность за оснащение системой видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации, а также работоспособность оборудования системы видеофиксации рабочей зоны, работоспособность и достаточное количество сменных носителей информации для проведения работ по видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации возлагается на соответствующие службы подрядной организации.

Ответственным лицом за работоспособность и оснащенность системой видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации на объекте производства земляных работ назначается лицо подрядной организации, назначенное приказом ответственным за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта ОСТ, в соответствии с ОР-13.100.00-КТН-030-12.

Ответственность за ежедневный допуск к производству работ экскаваторов/бульдозеров подрядной организации, оснащенных системой видеофиксации рабочей зоны, возлагается на лицо, назначенное ответственным за проведение работ по наряду-допуску участка проведения работ.

Плановую выемку сменных носителей информации из системы видеофиксации экскаваторов/бульдозеров подрядной организации производит лицо, ответственное за проведение работ по видеофиксации при проведении земляных работ на объектах ОСТ. При внеплановой выемке сменного носителя, допускается выемку сменного носителя видеорегистратора экскаватора/бульдозера подрядной организации производить лицу, ответственному за контроль при производстве работ подрядной организации (назначенному в соответствии с ОР-13.100.00-КТН-030-12).

Ответственность за установку сменных носителей информации системы видеофиксации экскаваторов/бульдозеров подрядной организации возлагается на лицо подрядной организации, назначенное приказом (в соответствии с 
ОР-13.100.00-КТН-030-12) ответственным за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на объекте строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта ОСТ.

Ответственность за ежедневный контроль выполнения работ по видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации возлагается на службу контроля качества подрядной организации.

Блок-схемы выполнения работ по видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами/бульдозерами и оформления отчетных документов приведены в приложении №7данного ППР.

Система видеофиксации рабочей зоны, установленная на экскаваторы/бульдозеры подрядной организации, должна быть принята комиссией в составе:

- представителя службы контроля качества подрядной организации,

- представителя строительного контроля заказчика,

лица, ответственного за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров.

Приемка системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации производится комиссией при первом допуске экскаваторов/бульдозеров к производству работ в охранной зоне МТ объектов ОСТ, а также после проведения ремонтных работ системы видеофиксации при замене элементов системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации.

Результат приемки системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/ бульдозеров подрядной организации отражается в акте приема в эксплуатацию системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации, оформленном в соответствии с приложением 8 данного ППР.

Срок действия акт приема в эксплуатацию системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации – не более года. Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта хранится у лица, ответственного за работу системы видеофиксации рабочей зоны, второй экземпляр акта хранится совместно с журналом проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей информации подрядной организации. Журнал проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей информации подрядной организации 
оформляется в соответствии с приложением 9 настоящего документа.

Машинист экскаватора/бульдозера должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы видеофиксации рабочей зоны для оснащения экскаваторов/бульдозеров, с соответствующей отметкой в листе ознакомления инструкции по эксплуатации системы видеофиксации.

В процессе получения ежедневного допуска к проведению работ по наряду-допуску в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11, экскаваторы/бульдозеры, оснащенные системой видеофиксации рабочей зоны, должны быть допущены к производству работ лицом, ответственным за проведение работ по наряду-допуску, на площадке производства земляных работ. Отметка о допуске к проведению земляных работ экскаваторами/бульдозерами, оснащенными системой видеофиксации рабочей зоны, производится:

- для техники порядной организации в журнале проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей информации подрядной организации, оформленном в соответствии с приложением 10 данного ППР.

Журнал проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей подрядной организации должны заводиться индивидуально на каждый экскаватор/бульдозер, оборудованный системой видеофиксации рабочей зоны, и хранится у машиниста соответствующего экскаватора/бульдозера. Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью.

Каждому сменному носителю информации должен быть присвоен уникальный номер. Допускается в качестве уникального номера использовать заводской серийный номер сменного носителя информации (S/N). Учет сменных носителей информации, применяемых в системе видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров, а также отметка о передаче сменных носителей информации лицу, ответственному за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны, должны регистрироваться в журнале учета и передачи сменных носителей информации.

Включения и выключения системы видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами/бульдозерами должны проводиться автоматически при включении и выключении системы зажигания экскаватора/бульдозера.

Видеорегистратор системы видеофиксации рабочей зоны должен быть включен в режиме, запрещающем перезапись сменного носителя информации, его форматирование или удаление записанной информации.

Каждый экскаватор/бульдозер должен быть оборудован местом хранения журналов, оформляемых и хранящихся у машиниста.

3.3 Основные положения

Земляные работы и работы по демонтажу кабельной линии связи должны выполняться в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012, ОР-33.160.00-КТН-152-14, ОР-13.100.00-КТН-030-12 а так же требованиями СП 104-34-96.

К началу работ по демонтажу сетей линии связи следует:

- выполнить вертикальную планировку территории.

Планировку выполнить при помощи экскаватора Komatsu PC 95 или другой техникой, имеющей аналогичные характеристики. Для планировки использовать специальный планировочный ковш.

- произвести геодезическую разбивку трассы с закреплением на местности;

- обозначить (отшурфовать) пересекаемые или находящиеся в зоне работы действующие подземные (надземные) коммуникации;

- отрыть траншею

Разработка грунта в траншее ведется экскаваторами Komatsu PC 95 или их аналогами, оборудованными обратной лопатой, открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автотранспортные средства. При погрузке грунта в автотранспортные средства, использовать автосамосвалы.

Перед началом производства работ на крыше экскаватора необходимо установить государственные регистрационные номера, а в кабине экскаватора необходимо установить видеорегистратор и включать его во время работы техники.

До начала производства земляных работ необходимо:

- завершить подготовку фронта работ (расчистку территории от лесорастительности, раскорчевку пней, планировку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ;

- установить вдоль трассы временные реперы, связанные с нивелирными ходами и постоянными реперами;

- произвести разбивку на местности (с установкой вешек) оси траншеи и ее кромок, границ отвала грунта и подготовить место для складирования;

- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.);

- определить места расположения подземных коммуникаций и закрепить их на местности соответствующими знаками или надписями, а при пересечении их с траншеей произвести защиту от механических повреждений и подвесить к жестким перемычкам;

- оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;

- производителю работ ознакомить и передать машинисту экскаватора всю трассу с углами поворотов для выполнения работ.

Строительные работы, выполняемые при разработке траншеи для демонтажа кабельной линии связи, включают следующие операции:

- разработка, с выбросом грунта в отвал, траншеи соответствующей глубины (глубина залегания кабеля -0.7-0.9м)
- установка крепления откосов траншеи (при необходимости);
- обеспечение водоотлива из траншеи (при необходимости).

3.4 Геодезическая разбивка траншеи

Геодезическая разбивка траншеи заключается в обозначении ее на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение оси траншеи и намечают очертание траншеи в плане, а при вертикальной - ее глубину. В начале определяется местоположение демонтируемой линии связи с выносом и привязкой ее оси к постоянным ориентирам.

Определение положения кабеля происходит при помощи трассодефектоискателя «Поиск-210Д-2»

При получении трассоискателя распакуйте его и внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и элементов, расположенных на лицевой   панели.  Если прибор хранился при повышенной влажности или в условиях низких температур, просушите его в течение 24 часов в нормальных условиях.

Откройте аккумуляторный отсек под задней крышкой прибора и подключите красную клемму питания к положительному выводу (красного цвета) аккумуляторной батареи.

Подключите к приемнику сетевой адаптер и полностью зарядите аккумуляторную батарею.  Процесс заряда индицируется непрерывным свечением красного светодиода на передней панели приемника. Момент окончания заряда определяется по переходу светодиода в пульсирующий режим свечения.

Включите прибор.  О правильном подключении и нормальном напряжении питания сигнализируют пульсации светодиода на передней панели прибора.

Убедившись в правильном подключении и нормальном напряжении питания, выключите приемник.

Подключите генератор к жиле кабеля и «земле». Жилу кабеля на дальнем конце следует замкнуть на «землю».

Далее необходимо:

- подключить антенну к разъему на лицевой панели приемника;

- подключить головные телефоны для внешнего звукового контроля сигнала или воспользоваться встроенным звуковым излучателем;

- включить приемник и генератор;

- выбрать активный режим работы – переключатель в положении «ВЧ» или «НЧ» (соответственно режиму работы генератора);

- датчик антенны поместить вблизи соединительного кабеля генератора, подключенного к линии;

- переключателем «УСИЛЕНИЕ» добиться показаний индикатора в интервале 30 – 80 и нормального акустического сигнала.  Следует отметить, что уровень сигнала в режиме «НЧ» будет ниже.

- После этого необходимо:

- выключить генератор;

- выбрать пассивный режим работы – переключатель в положении «ФОН»;

- датчик антенны поместить вблизи силовых проводов линии связи;

- переключателем «УСИЛЕНИЕ» добиться показаний индикатора в

- интервале30 – 80 и нормального акустического сигнала.

- убедившись в работоспособности комплекта можно приступать к поисковым операциям.

Затем устанавливают границы траншеи с выносом ее оси и привязкой к постоянным ориентирам, за ее пределами.

Разбивка трассы состоит из двух рабочих операций:

а) переноса с рабочего чертежа в натуру и закрепления поворотных и основных промежуточных центров оси трассы, которые должны даваться в абсолютных привязках от местных ориентиров. Разбивка должна производиться с помощью геодезического инструмента, при привязке к местным ориентирам - с помощью рулетки;

б) определения прямолинейности и переноса внатуру продольной оси трассы между поворотными и основными промежуточными центрами с помощью вешек, мерной цепи или рулетки.

Закрепление прямолинейности трасс с помощью вех должно выполняться следующим образом. Главную веху №1 высотой от 3 до 4 м с красным флажком устанавливают в исходной точке, а вторую такую же веху №2 устанавливают в следующей точке (в поворотном или основном промежуточном центре) так, чтобы ее было видно со стороны первой вехи. Затем между первой и второй вехами устанавливают веху №3 таким образом, чтобы она находилась в створе (на одной прямой) с первой и второй вехами. Третью и последующие вехи устанавливают со стороны первой через каждые от 40 до 50 м. Правильность установки третьей вехи проверяют глазомерной визировкой с первой на вторую веху. Если третья веха находится на прямой, соединяющей первую и вторую вехи, она закрывает собой для наблюдателя со стороны первой вехи вторую веху и наоборот. Места установки вех фиксируют колышками (рисунок 1).

Колышки, применяемые для разбивки трасс, должны иметь длину от 30 до 40 см и диаметр от 3 до 4 см. Нижнюю часть колышка затесывают на конце, а на верхней делают срез для маркировки. Для забивки колышка заготавливают гнездо с помощью лома. Колышки следует забивать в грунт на глубину от 100 до 150мм.

В том случае, когда при разбивке обнаружатся несоответствие рабочих чертежей натуре и необходимость выполнения работ с отклонением от проектных данных, строительная организация должна пригласить представителей заказчика и проектной организации для решения вопроса об изменении трассы, что оформляется актом или коррекцией рабочего чертежа, которая должна быть удостоверена подписями представителей заказчика, проектной и заинтересованной организаций.

При разбивке трассы прокладки траншеи в грунте необходимо соблюдать расстояния от наземных и подземных сооружений, указанных в проектной документации.

3.5 Движение техники в охранной зоне нефтепроводов

Передвижение техники (грузоподъемных машин, автомобильной, тракторной и строительной техники (далее – техники) в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ к местам производства работ, должно выполняться по вдольтрассовым дорогам или оборудованным вдольтрассовым проездам. Переезд через действующие коммуникации осуществляется по специальным оборудованным переездам. Передвижение к местам производства работ не по вдольтрассовым дорогам (проездам) или переезд не по оборудованным переездам запрещается.

Маршрут движения техники должен быть обозначен на месте временными указателями. Указателями обозначаются места пересечения с существующими коммуникациями, разъезды, места погрузки-выгрузки и складирования материалов, стоянки техники.

Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ должно выполняться в соответствии со схемой маршрута движения техники.

Схема маршрута движения техники к месту производства работ утверждается главным инженером филиала ОСТ и наносится на ситуационный план (схему) трассы или участка территории объекта с указанием мест разъездов, разворотов техники, мест установки указателей.

ИТР подрядной организации, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен получить схему маршрута движения техники к месту производства работ в филиале ОСТ. При этом он должен быть ознакомлен филиалом ОСТ с порядком проведения и оформления инструктажей водителям (машинистам) техники в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства.

Перед каждым выездом на место производства работ водители (машинисты) подрядной организации должны проходить предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по особенностям маршрута движения техники в охранной зоне нефтепровода, нефтепродуктопровода, инженерных коммуникаций ОСТ с записью в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства в разделе «особые отметки».

Инструктаж проводится ИТР подрядной организации, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, с доведением до водителей (машинистов) требований настоящего документа и ППР и выдачей на руки схемы маршрута движения техники.

Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ в ночное время суток, кроме аварийно-восстановительных работ, запрещается.

При отсутствии видимости на расстоянии более 10 м (ночное время, туман, снегопад и т.д.) скорость движения техники не должна превышать 3 км/ч.

Маневры техники, развороты, движения задним ходом необходимо выполнять по сигналу ответственного лица, при этом скорость движения техники не должна превышать 10 км/ч.

Водителю автомобиля, машинисту техники запрещается начинать движение задним ходом без подачи предупредительного сигнала.

Передвижение техники вдоль склона с углом крутизны больше 20° без обеспечения дополнительных мер безопасности запрещается

При движении по уклонам (подъем, спуск), а также в условиях гололеда и мокрой дороги запрещается резко изменять скорость и направление движения, двигаться накатом и выключать сцепление при торможении.

Разъезд со встречной техникой следует выполнять в местах, предусмотренных схемой маршрута движения техники, обеспечивая безопасное расстояние не менее 2 м между транспортными средствами и не менее 10 м от нефтепровода, нефтепродуктопровода.

3.6 Работы по планировке горизонтальной поверхности

Перед началом работ по планировке, необходимо расчистить ее от валунов, камней и других посторонних предметов, которые могут помешать дальнейшим строительно-монтажным работам.

При проведении планировки, фактические высотные отметки после планировки должны соответствовать проектным.

Для обеспечения проектного уклона поверхность земли по всей трассе должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней ходовой части экскаватора. Планировка поверхности земли выполняется Komatsu PC 95 или другой техникой, имеющей аналогичные характеристики. Для планировки используется передний планировочный ковш.  При планировке поверхности предусматривается срезка неровностей до 15 см и перемещение грунта. Планировка ведется полосами, равными ширине, при рабочем ходе в одном направлении, с перекрытием полос на 40-50 см.

При планировке поверхности земли Komatsu PC 95 резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота.

Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения  задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность работ.

Технические характеристики Komatsu PC 95

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Вес в рабочем состоянии (т) | 8,8 |
| Производитель двигателя | Komatsu |
| Тип двигателя | 4-х тактный прямой впрыск |
| Объем двигателя (см3) | 3990 |
| Мощность двигателя (кВт) | 61,9 |
| Объем ковша | 0,34 м3 |
| Стрела длина: (мм) | 2950 |
| Максимальная высота загрузки с ковшом: (мм) | 4275 |
| Максимальная глубина копания: (мм) | 3985 |
| Максимальный охват на уровне земли: (мм) | 6660 |
| Габариты д х ш х в (м) | 6,2x2,2x2,7 |
| Ширина гусеничных траков (мм) | 450 |
| Ширина колеи (мм) | 1800 |

Экскаватор Komatsu PC 95

При проведении планировочных работ необходимо кроме требований проекта соблюдать требования СП 45.13330.2012. По окончании строительных работ предусмотрены уборка строительного мусора и планировочные работы механизированным способом с засыпкой ям и рытвин, образовавшихся в период строительства.

3.7 Разработка грунта экскаватором

Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой осуществляется с перемещением экскаватора по оси траншеи, резание грунта производится способом "на себя", с копанием грунта ниже уровня его стоянки. Отвалы грунта размещают, как правило, с одной стороны траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки, а транспортные средства располагаются на одном уровне со стоянкой экскаватора, сбоку от него. Разработанный грунт используют для:

- засыпки пазух, траншеи;

- резервных отвалов - для временного хранения годного грунта в объеме, необходимом для обратной засыпки траншеи с уложенным трубопроводом;

- на городскую свалку - при негодности грунта для подсыпок и засыпок.

Схема организации работ по разработке траншеи
1 - экскаватор Komatsu PC 95; 2 – отвал грунта

В – ширина траншеи по бровкам; в- ширина траншеи по дну; H - глубина траншеи

3.8.Демонтаж кабельной линии связи (МКТСБ-4)

После того, как экскаватор произведет отрыву грунта до необходимой глубины залегания кабеля МКТСБ-4, рабочие могут приступить к непосредственному демонтажу кабеля.

После обнаружения кабеля необходимо:

- найти места муфтовых соединений;

- отсоединить муфты;

- произвести смотку кабеля;

- погрузить смотку кабеля в самосвал КАМАЗ для вывоза кабеля

3.9. Демонтаж необслуживаемых усилительных пунктов (НУП)

На трассе имеются НУП, подлежащие демонтажу.

Демонтаж НУП осуществляется при помощи экскаватора Komatsu PC 95

Порядок работ:

- демонтировать наземную часть НУП

- демонтировать отмостку;

- отсоединить кабель;

- откопать НУП по контуру;

- проделать (при необходимости) отверстия для закрепления строп, во внутреннем контейнере НУП;

- закрепить стропы;

- демонтировать внутренний контейнер НУП;

- демонтировать бетонную плиту основания

Рис. Общий вид НУП

1 - наземная часть; 2 - щиток КИП; 3 - контейнер; 4 - штырь заземления; 5 - отмостка; 6 - стабкабель; 7 - бетонная плита; 8 - муфта КГС; 9 - линейный кабель; 10 - блок термодатчиков

Элементы конструкций и строительный мусор грузятся в кузов автосамосвал КАМАЗ и вывозятся на строительную базу ООО “Континент”

3.10. Обратная засыпка траншеи грунтом.

После демонтажа кабеля траншея засыпается местным грунтом при помощи экскаватора Komatsu PC 95, путем осторожного сбрасывания грунта из отвала и трамбуется.

Обратная засыпка производится при помощи переднего ковша экскаватора.

Экскаватор подходит к краю отвала с его торца под некоторым углом, забирает грунт

на первом участке и после перемещения его в траншею проходит к следующему участку.

Рис. Обратная засыпка траншеи

1. Экскаватор; 2. траншея

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.
    2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения земляных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.
    3. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.
    4. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, инструмента и приспособлений для производства земляных работ приведен в таблице

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор одноковшовый, g=0,34 м фирмы Komatsu | PC95 | шт. | 1-2 |
| 2 | Автосамосвал, Q=15,0 т | КамАЗ-55115 или аналоги | " | По расчету |
| 3 | Электростанция 3 кв |  | " | 1 |
| 4 | Лопата |  | " | 2 |
| 5 | Топор |  | " | 2 |
| 6 | Лом |  | " | 2 |
| 9 | Отвес стальной строительный | ГОСТ 7948-80 | " | 2 |
| 10 | Трассодефектоискатель "Поиск-210Д-2" |  | комп. | 1 |
| 11 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-98 | " | 2 |
| 12 | Защитные каски "Труд-1" | ОСТ 39-124-81 | " | 4 |
| 13 | Жилеты оранжевые |  | " | 4 |
| 14 | Машина бригадира УАЗ |  | " | 1 |

Технико-экономические показатели

Работы по демонтажу трассы связи происходят круглосуточно, в две сменны по 12 часов без выходных дней.

Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнении работ по демонтажу линии связи составляет - 4 чел., в том числе:

| Экскаваторщик | - 2 чел. |
| --- | --- |
| Ответственный за производство работ Водитель Камаз | (бригадир) - 1 чел. - 1 чел. |

5. КОНТОРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль и оценку качества работ при производстве земляных работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- -СП 48.13330.2011 Организация строительства;

- -СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

5.1 Требования к качеству и приемке работ

1. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего земляные работы.

2. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных  процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

3. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим чертежам, СНиП и ГОСТ. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. С целью комплексного ведения работ необходимо контролировать сменный темп разработки траншеи. Разработка траншеи в задел, как правило, не допускается.

5.2 Входной контроль

1. Входной контроль продукции ГСМ должен предусматривать контроль:

качества поступившей продукции;

наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

регистрации проверенной продукции в журналах учета

2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа:

на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;

на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

3. Входной контроль по характеристикам качества продукции осуществляет подразделение входного контроля, входящее в состав ОТК. В необходимых случаях с привлечением специалистов других подразделений предприятия.

Для этого подразделение входного контроля от поступившей партии продукции отбирает образцы или пробы и передает их для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения.

В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе образцов или проб

4. Подразделение, получившее образцы или пробы продукции на испытание в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии качества продукции установленным требованиям.

5. Результаты испытаний (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.д.) вместе с продукцией передаются в производство с соответствующей отметкой в учетных журналах или сопроводительных документах.

В необходимых случаях допускается маркировка (клеймение) продукции, прошедшей входной контроль.

6. Разработку технологии входного контроля рекомендуется начинать с установления перечня контролируемых параметров продукции, возможных дефектов и перечня контролируемых технологических операций.

7. Последовательность входного контроля целесообразно назначать такой, при которой контроль одних контролируемых параметров продукции не приводил бы к изменению других, а также неисправимые дефекты, по возможности, обнаруживались на более ранних этапах входного контроля.

9. При разработке НТД на входной контроль рекомендуется включать различные схемы соединений или контроля, которые зависят от сложности средств контроля кш измерений и самой продукции; последовательность проведения контрольных операций, их описание, а также порядок ведения записей результатов контроля;

порядок оценки соответствия качества продукции требованиям НТД на продукции;

порядок установки продукции в заданных положениях, контрольно-измерительную аппаратуру и т.д.

10. Порядок проведения входного контроля устанавливается в НТД на продукцию организацией-потребителем.

11. В тех случаях, когда у поставщика или потребителя имеется свой специальный документ, определяющий технологию входного контроля, его рекомендуется привести в соответствие между поставщиком и потребителем с тем, чтобы в цепочке "поставщик-потребитель" в документах на входной контроль не было разночтений.

5.3. Операционный контроль

Операционный контроль качества земляных работ должен включать:

- проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответствие проектному положению;
      - проверку отметок и ширины полосы для работы экскаваторов;
      - проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку ширины траншеи по дну;
     - проверку откосов траншеи в зависимости от структуры грунта по проекту; 
     - изменение фактических радиусов кривизны траншеи на участках поворота горизонтальных кривых.

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - выполнение вертикальной планировки поверхности строительной площадки (при необходимости); - разбивку осей сооружения и границ траншеи. | Визуальный Измерительный | Общий журнал работ |
| Механизированная разработка грунта | Контролировать: - отклонения отметок дна траншеи от проектных; - вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований; - размеры траншеи в плане; - крутизну откосов. | Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; на принимаемый участок 1020 измерений Технический осмотр всей поверхности основания Измерительный То же | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - геометрические размеры траншеи; - крутизну откосов траншеи; | Измерительный То же “ Технический осмотр всей поверхности основания | Акт освидетель- ствования скрытых работ |

5.4. Приемочный контроль

При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

6. РАБОТА В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

6.1 Производство работ в охранной зоне воздушных линий электропередач

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750, +/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии

у машинистов вышеуказанных машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении

организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи.

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП допускаются только:

1) при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации;

2) при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-допуска строительно-монтажной организацией;

3) при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-технических работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего группу по

электробезопасности не ниже III;

4) при наличии у машинистов строительных машин группы по электробезопасности не ниже II;

5) при заземлении грузоподъемных машин, машин на гусеничном ходу;

6) при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока.

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне

действующей воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и главным энергетиком.

При работе вблизи ЛЭП машинисты строительных машин должны следить, чтобы из-за

неровности местности не произошло резкого наклона рабочего органа машин (телескопа, стрелы и т.п.) в сторону проводов ЛЭП и их опор.

При случайном соприкосновении рабочего органа строительной машины с проводом

ЛЭП, находящейся под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда запрещается до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться, стоя на земле, к строительной машине, сходить с нее на землю или подниматься на нее.

Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет загорание

строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не держась  руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышающими длину стопы.

В темное время суток работу с машинами можно проводить только при отключенной ЛЭП и достаточном освещении рабочего места и ЛЭП.

При приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано

прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне запрещается.

Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не имеющих

прямого отношения к проводимой работе.

При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или

провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 м. Одновременно должны быть приняты меры для предупреждения возможного приближения к проводу на указанное выше расстояние посторонних людей. Вблизи оборванного или провисшего провода следует установить охрану из числа работающих, объяснив им опасность не только прикосновения к проводу, но и приближения к нему на расстояние менее 8 м.

Если поставить охрану не представляется возможным, необходимо установить предупредительные знаки и укрепить их на стойках вблизи обрыва по радиусу с четырех сторон, но не ближе 8 м, т.е. за пределами шагового напряжения.

После устройства ограждения или установки предупредительных знаков следует немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва.

Передвижение строительных машин и механизмов, а также перевозка оборудования,

конструкций и прочего груза под ЛЭП допускаются лишь в случае, если машина, механизм и

транспорт с грузом имеют высоту от отметки дороги или земли не ближе 5 м при передвижении по автомобильным дорогам и 3,5 м - по грейдерным проселочным дорогам и без дорог.

Расстояние по вертикали между низшей точкой провода и землей (габарит) при высокой

температуре воздуха или гололеде (без ветра) должно быть не меньше 6 м для воздушных линий (ВЛ), находящихся под напряжением до 110 кВ; 6,5 м - для ВЛ напряжением 150 кВ; 7 м - для ВЛ напряжением 220 кВ.

Работы в охранных зонах электрифицированных железных дорог следует вести на

основании письменного разрешения и в присутствии соответствующей службы эксплуатации железнодорожного транспорта.

Не допускается работа строительных машин непосредственно под проводами ВЛ

электропередачи под напряжением 110 кВ и выше, если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза, находящихся в любом положении, до ближайшего провода меньше указанного для соответствующего напряжения.

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников местных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя местных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска III. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами с указанием должности, фамилии и инициалов.

При проезде под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в опущенном положении. Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под не отключенными шинами и проводами ВЛ. Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).

При установке машины оборудованной экскаваторным ковшом на месте работы Производителем работ совместно с допускающим должен быть определен необходимый сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями.

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается.

Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опоры и переводить ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею машинист. Не разрешается привлекать для этого других работников.

В темное время суток работу с грузоподъемными машинами можно проводить только при отключении ЛЭП и достаточном освещении рабочего места и ЛЭП.

Передвижение строительных машин и механизмов под ЛЭП допускается, если машина имеет высоту от отметки дороги или земли не более 5 м при передвижении по автомобильным дорогам и 3,5 м при передвижении по грейдерным и проселочным дорогам и без дорог.

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее 4 метров.

Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части , а также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 20.

Таблица 20

| Напряжение, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 1,5 |
| От 1 до 20 | 2,0 |
| От 20 до 35 | 2,0 |
| От 35 до 110 | 3,0 |
| От 110 до 220 | 4,0 |
| От 220 до 400 | 5,0 |
| От 400 до 750 | 9,0 |
| От 750 до 1150 | 10,0 |

При всех работах   в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов.

В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее 4 метров, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться к строительной машине, стоя на земле, сходить с нее на землю или подниматься на нее.

Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет возгорание строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не держась руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышающими длину стопы.

При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 метров.

Вблизи оборванного и провисшего провода следует установить охрану из числа работающих. Если поставить охрану не представляется возможным, необходимо установить предупредительные знаки и укрепить их на стоиках вблизи обрыва по радиусу 8 метров, но не ближе, то есть за пределами шагового напряжения с четырех сторон.

После устройства ограждения для установки предупредительных знаков следует немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва.

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение.

При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть (провод и т.п.) лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны.

На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для освобождения пострадавшего, если он касается проводов, следует произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них неизолированный провод.

Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания. Перед тем как произвести наброс, один конец провода надо заземлить (присоединить его к телу металлической опоры, заземляющему спуску и др.). Для удобства наброса на свободный конец проводника желательно прикрепить груз. Набрасывать проводник надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. Если пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод.

Рис.11. Освобождение пострадавшего от действия тока

в установках выше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

6.1.1. Производство работ в охранной зоне КЛ-0,4кв

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты.

Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехнического персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.

При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более - только лопатами.

Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны выполняться с отогревом грунта. При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не менее 0,15 м. Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Применение ломов и тому подобных инструментов не допускается.

Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не допускается.

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.

Для производства взрывных работ должны быть выданы дополнительные технические условия.

6.2 Производство работ в полосе отвода автомобильных дорог

Запрещается производить работы в полосе отвода автомобильных дорог. На всем протяжении трасса линии связи имеет пересечения с дорогами IV и V категории.

Для определения границ полосы отвода автомобильной дороги (далее - граница полосы отвода) в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы отвода земель)

В таблицах имеются знаяения

а) состоящей из 3 чисел:

1-е число обозначает ширину полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 25 метров на автомобильных дорогах I - III категорий и по 15 метров на автомобильных дорогах IV и V категорий;

2-е число обозначает ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов;

3-е число обозначает ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются постоянным конструктивным элементом земляного полотна;

б) состоящей из 2 чисел:

1-е число обозначает ширину полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 25 метров на автомобильных дорогах I - III категорий и по 15 метров на автомобильных дорогах IV и V категорий;

2-е число обозначает ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов;

в) состоящей из одного числа, число обозначает ширину полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 25 метров на автомобильных дорогах I - III категорий и по 15 метров на автомобильных дорогах IV и V категорий.

Нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог V категории с 1-полосным движением, располагаемых на насыпях

| Высота насыпи | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0 до 9 процентов |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9 процентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны |  | с заложением откосов земляного полотна переменной крутизны |  | с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны |  | с заложением откосов земляного полотна переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5; 1:1,75 | 1:1,75; 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1,5; 1:1,75 | 1:1,75; 1:2 |
| 1 | 35/27/36 | - | - | - | 35/32/38 | - | - | - |
| 1.5 | 35/30/55 | - | - | - | 35/52 | - | - | - |
| 2 | 35/26/64 | - | - | - | 39/54 | - | - | - |
| 3 | - | 35/26 | - | - | - | 37 | - | - |
| 4 | - | 35/30 | - | - | - | 41 | - | - |
| 5 | - | 35/34 | - | - | - | 45 | - | - |
| 6 | - | 35/38 | - | - | - | 49 | - | - |
| 7 | - | - | 36 | 39 | - | - | 46 | 49 |
| 8 | - | - | 39 | 43 | - | - | 49 | 52 |
| 9 | - | - | 43 | 47 | - | - | 52 | 56 |
| 10 | - | - | 46 | 51 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 50 | 55 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 53 | 59 | - | - | - | - |

Нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог IV категории с 2-полосным движением, располагаемых на насыпях

| Высота насыпи | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0 до 9 процентов |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9 процентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны |  | с заложением откосов земляного полотна переменной крутизны |  | с заложением откосов земляного полотна постоянной крутизны |  | С заложением откосов земляного полотна переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5; 1:1,75 | 1:1,75; 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1,5; 1:1,75 | 1:1,75; 1:2 |
| 1 | 36/29/48 | - | - | - | 36/34/40 | - | - | - |
| 1.5 | 36/32/57 | - | - | - | 37/48 | - | - | - |
| 2 | 36/28/66 | - | - | - | 41/55 | - | - | - |
| 3 | - | 36/28 | - | - | - | 39 | - | - |
| 4 | - | 36/32 | - | - | - | 43 | - | - |
| 5 | - | 36/36 | - | - | - | 47 | - | - |
| 6 | - | 36/40 | - | - | - | 51 | - | - |
| 7 | - | - | 36/38 | 41 | - | - | 49 | 52 |
| 8 | - | - | 41 | 45 | - | - | 51 | 55 |
| 9 | - | - | 45 | 49 | - | - | 53 | 58 |
| 10 | - | - | 48 | 53 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 52 | 57 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 55 | 61 | - | - | - | - |

6.3 Требования к проведению работ в охранной зоне кабелей связи.

Все работы в охранной зоне кабелей связи должны выполняться в соответствии с рабочими проектами, выполненными проектными организациями, имеющими лицензию на выполнение проектных работ, с учетом технических условий, выданных предприятием, эксплуатирующим кабельные линии.

Организационные мероприятия:

1. Не позднее, чем за 3 суток до начала работ (исключая выходные и праздничные дни) вызвать письменно представителя узла связи филиала АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС, в зоне ответственности которого будут производиться работы.

2. Запрещается производить работы без ежедневного присутствия представителя филиала на месте проведения работ.

3. По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи составить “Акт передачи на сохранность кабельной магистрали, замерных столбиков и предупредительных знаков” с участием представителя заказчика, представителя филиала АО “Связьтранснефть” Северокавказское ПТУС и представителя предприятия- подрядчика, ведущего работы в охранной зоне. В результате работы по уточнению трассы инженерных коммуникаций, и в том числе линейно-кабельных сооружений связи, заказчику оформить “Акт-допуск” с участием представителей организации-подрядчика выполняемых работ, и филиала АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС.

4.Заказчик совместно с представителями подрядчика и филиала АО “Связьтранстнефть” Северо-Кавказское ПТУС должны оформить  “Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи”

5. После оформления всех разрешительных документов, заказчик оформляет “Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций” , в котором, за подписью должностного лица филиала АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС (начальника ЦЭС или лица его замещающего), удостоверяется выполнение всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности производства работ в охранной зоне ЛКС.

6.Производители работ  (мастера, прорабы, машинисты строительных машин и механизмов) до начала работ в охранной зоне кабелей связи Северо-Кавказского ПТУС, должны быть ознакомлены с расположением кабелей и проинструктированы о порядке производства работ ручным и механизированным способом. Не позднее чем за 2-е суток до начала производства работ согласовать с филиалом АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС рабочий проект и данный проект производства работ.

6.3.1. Технические мероприятия

1. Место расположение подземных сооружений связи уточнить по всей длине действующих подземных кабелей связи в зоне производства работ и обозначить вешками высотой 1,5-2 метра, которые установить на прямых участках трассы через 10-15 метров. У всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех  поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке предупредительного знака, вешек и шурфованию кабеля выполнить в присутствии представителя филиала АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС, эксплуатирующего кабельную линию связи.

2. До прибытия представителя Северо-Кавказского ПТУС, эксплуатирующего кабельную линию связи, обозначения трассы, определения точного местоположения кабеля связи, документального оформления разрешений на производство работ, проведение земляных работ не допускается.

3.Кроме вышек трасса кабеля связи в обязательном порядке обозначается предупредительными знаками, которые представляют собой окрашенный в светлый тон  металлический прямоугольник размером 400х300 миллиметров с изображением молнии красного цвета, с надписью “Копать запрещается, охранная зона кабеля”, с указанием размеров охранной зоны, адреса (названия населенного пункта) и номера телефона (черным цветом) Северо-Кавказского ПТУС,  эксплуатирующего кабельную линию связи. Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 метра над поверхностью земли.

4. Совместно с представителем филиала АО “Связьтранснефть” Северо-Кавказское ПТУС определить места проезда спецтехники. В местах проезда спецтехники через кабели связи предусмотреть устройство временных переездов с обозначением их временными знаками и указателями.

5. Разработка грунта в пределах охранной зоны  подземной кабельной линии связи или линии радиофикации допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (лопатами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами запрещается).

В охранной зоне и в близи кабеля связи запрещается:

- Устройство технологических проездов вдоль оси кабелей связи

- Планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники

- Складирование стройматериалов

- Стоянка спецтехники, жилых вагончиков

- Разведение открытого огня

- Загромождение трассы кабеля поваленными деревьям, кустарниками, порубочными остатками, выбранным грунтом

- Производство работ в выходные, праздничные дни и в темное время суток.

Засыпка траншей в местах пересечения подземных кабелей связи и кабельной канализации производится слоями грунта толщиной не более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В зимних условиях засыпка производится песком или талым грунтом.

Траншея засыпается вместе с балками и коробам, в которых были уложены кабели связи, о чем составляется акт на скрытые работы.

В точках пересечения запроектировать установку замерного ж/б столбика размером 1200х150х150.

Обеспечит на время работ выноску и сохранность информационных знаков, шлагбаумов. После окончания работ средства фиксации трассы установить на место.

В местах пересечений с КЛС установить информационные знаки.

По окончании работ совместно с представителем узла связи СК ПТУС составить акты о выполнении технических условий и акты на скрытые работы, которые в 10-ти дневный срок предоставить в отдел эксплуатации СК ПТУС по адресу:

Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Волочаевская 124, Северо – Кавказское ПТУС.

6.3.2. Контактные данные эксплуатирующей организации.

Узел связи Крымский, краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, Крымская ЛПДС, инженер узла связи Орлов Н.В., тел. (86131)5-11-25

Узел связи Тихорецкий, Краснодарский край, Тихорецкий район пос. Парковый Промзона, инженер узла связи Саакян А.К., тел. (86196)26-2-08

Узел связи Нововеличковский, краснодарский край, Динской район ст. Нововеличковская, НПС, инженер узла связи Волочай В.А., тел. (86162)76-7-59

Для указания трассы прохождения кабелей связи и контроля за производством работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений (ЛКС). Письмо о вызове представителя филиала направлять на имя главного инженера СК ПТУС Кузнецова Александра Викторовича  в формате PDF, по e-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru или по факсу 8617603408.

6.4 Производство работ в охранной зоне различных коммуникаций

Местонахождение и техническое состояние подземных действующих коммуникаций и их

сооружений определяют в границах всей зоны производства работ, и ответственность за это несет эксплуатирующая организация.

Трасса действующих коммуникаций и их сооружений в границах зоны производства работ должна быть закреплена знаками высотой 1,5 - 2,0 м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы в пределах видимости, но не более чем через 50 м, на всех участках углов поворота, через 10 м в местах пересечения со строящимися коммуникациями, а также на границах разработки грунта вручную.

Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются силами и средствами

строительной организации по указанию представителя эксплуатирующей организации.

До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных работ не допускается.

Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается

только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуатирующей организацией. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных плит, соединенных стальными планками, приваренными к монтажным петлям. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники (трактора, экскаватора, бульдозера, трубоукладчика и т.п.) и автотранспорта запрещен.

Передвижение строительных машин и механизмов в темное время суток, а также во

время нетехнологических перерывов без сопровождения лица, ответственного за безопасное производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, запрещается.

В процессе строительства в охранной зоне действующих коммуникаций строительная

организация обязана письменно, за пять суток до начала, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо присутствие ее представителя.

В случае повреждения коммуникации в процессе производства работ весь персонал и технические средства (машины, механизмы и т.д.) должны быть немедленно отведены за пределы охранной зоны, а эксплуатирующая организация извещена о повреждении (утечке).

До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации

руководитель строительных работ должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по ее прибытии принять участие в быстрейшей ликвидации аварии, для чего выделить рабочую силу, механизмы и обеспечить безопасность их работы.

При приближении к действующим коммуникациям на расстояние менее 0,4 м рытье траншеи производят только лопатами, без применения ударных инструментов

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1 Требования охраны труда перед началом работ

До начала работ работники должны одеть положенную спецодежду и спецобувь в зависимости от характера выполняемых работ. Спецодежда и рукавицы должны быть сухими, без следов загрязнения маслом, керосином, бензином и другими горючими веществами. Проверить исправность предохранительных приспособлений и средств индивидуальной защиты.

Для защиты головы работника от механических повреждений падающими сверху предметами или при соударении с конструктивными и другими элементами, для защиты от воды, поражения электрическим током при работах на высоте по строительству,

монтажу, демонтажу, выполнении ремонтных, наладочных и других работ должны применяться каски.

Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, а способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения.

Каски подвергаются ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации с целью выявления дефектов. Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутренней оснастки, должны быть заменены; каски не подлежат ремонту.

Кабели, шланги передвижного, переносного оборудования, механизмов, средств

малой механизации, ручного инструмента должны иметь минимально возможную длину и не

должны создавать угрозы безопасности.

Механизмы и оборудование с механическим приводом должны иметь блокировки самопроизвольного пуска, легкодоступные и четко распознаваемые для оператора устройства экстренной остановки. Опасные движущиеся части должны иметь защитные ограждения.

Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент, имеющие изменяемую скорость вращения рабочего органа, при включении должны запускаться на минимальной скорости вращения.

При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть защищены от механических повреждений (колпачками, футлярами и т.п.).

При работах вблизи электрических установок и других объектов, находящихся под напряжением, должен применяться изолированный или не проводящий ток слесарно-монтажный инструмент.

В случае возникновения на месте производства работ вредных или опасных производственных факторов, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации, ответственный за проведение работ обязан немедленно остановить работы, удалить работающих из рабочей зоны и известить о происшедшем оператора НПС,

ЛПДС и лицо, выдавшее наряд-допуск.  Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления.

Работники, занятые при производстве работ повышенной опасности, должны быть обеспечены средствами оказания первой помощи пострадавшим.  Все лица, занятые впроведении указанных работ должны знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь

пострадавшим.

Работники обязаны приступить к работе только после личной проверки выполнения всех мероприятий безопасности, указанных в наряде-допуске на работы повышенной опасности, и только в присутствии руководителя, ответственного за проведение этих работ.

7.2 Техника безопасности

1.Производство работ по разработке траншеи для демонтажа кабеля должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной     безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями:

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. №336н

"Об утверждении правил по охране труда в строительстве"

2.Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

3. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.

Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в проектах организации строительства.

В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

4. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.

5. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

6. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.

Машинистам экскаватора запрещается:
    - работать на неисправном механизме;
    - на ходу, во время работы устранять неисправности;
    - оставлять механизм с работающим двигателем;
    - допускать посторонних лиц в кабину механизма.

7.  При необходимости спуска людей в траншею наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкций и креплением должна составлять не менее 0,7 м.

8. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5,0 м.

9. При разработке, транспортировании, разгрузке и планировке грунта двумя и более экскаваторами, идущими один за другим, расстояние между ними должно быть не менее 10,0 м.

10. Запрещается разработка грунта экскаваторами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины.

11. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным. Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк, стройплощадки - не менее 10 лк. Ограждения должны быть освещены сигнальными электролампами напряжением не выше 42 В. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

12. Спуск рабочих в траншею допускается только по переносным инвентарным лестницам. Для спуска рабочих в траншеи необходимо использовать трапы шириной 0,3 м или лестницы, оборудованные перилами.

13.Перед допуском рабочих в траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

14.Траншеи через проезжую часть автодорог должны быть ограждены защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки.

15.В местах перехода через траншею должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

16. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях траншея в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждена. Высота ограждений, примыкающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и оборудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

7.3 Требование охраны труда во время проведения земляных работ в охранной зоне МН

На всех этапах, связанных с выполнением земляных работ, ответственные за проведение работ, исполнители, наблюдающие от филиалов АО "Черномортранснефть" должны вести постоянный контроль за состоянием откосов стенки котлована и отвала грунта, находящегося на бровке.

В случае обнаружения в стенках котлована трещин, грозящих обвалом и(или) условий возможного падения кусков грунта в котлован, необходимо:

-  работникам, находящимся в котловане немедленно покинуть его;

-  принять меры по предотвращению обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.);

-  при выявлении негабаритных кусков грунта– принять меры по их удалению из траншеи или отвала грунта.

Запрещается разработка грунта механизированным способом на расстоянии менее 2 м по горизонтали и 1 м по вертикали от коммуникации в местах пересечения действующих подземных коммуникаций. Оставшийся грунт должен разрабатываться вручную. Работы должны выполняться в присутствии представителей владельцев коммуникаций.

Отвал грунта на действующие коммуникации не допускается.

При обнаружении на месте разработки грунта подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно приостановлены до выяснения владельцев коммуникаций и согласования с ними порядка производства работ.

Отвал грунта, извлеченного из котлована, для предотвращения падения кусков грунта в котлован, должен находиться на расстоянии не менее 1 м от края котлована.

Валуны, камни и прочие негабаритные включения (более 2/3 ширины ковша экскаватора

прямого копания) должны быть или разрушены, или удалены за пределы рабочей площадки.

Инструмент, необходимый для работы, следует укладывать не ближе0,5 м от бровки котлована (траншеи).  Запрещается складировать материалы и инструмент на откос отвала земли со стороны котлована.

Во время работ в котловане должны находиться только те лица, которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.

Разработку котлована в местах с высоким уровнем грунтовых вод необходимо осуществлять с понижением уровня воды способами открытого водоотлива, дренажа.  Для водоотлива в котловане должен быть устроен приямок, размерами1,0 м х1,0 м или дренажная канава сечением 1,0 м х0,5 м, закрываемые настилом, металлической или деревянной решеткой.  Решетка должна иметь размеры ячеек, обеспечивающие безопасные условия при выполнении ремонтных работ в котловане. Котлован подготавливается по мере откачки и понижения уровня грунтовых вод.

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. Котлован должен оснащаться четырьмя инвентарными приставными лестницами шириной не менее 75 см и длиной не менее 1,25 глубины траншеи, установленных на противоположных участках котлована. Количество лестниц в траншее должно быть из расчета не менее2 лестницы на 5 человек.

На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводится: деревянных– 1 раз в 6 месяцев, металлических– 1 раз в 12 месяцев.

Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые2 м быть скреплены стяжными болтами диаметром не менее8 мм.

В местах перехода через траншею над нефтепроводом необходимо пользоваться только инвентарными мостиками, имеющими не менее одной промежуточной опоры.

При работе экскаватора запрещается производить какие-либо другие работы со стороны разрабатываемой траншеи.

Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней людей.

Во время движения одноковшового экскаватора его стрелу необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш освобождать от грунта, приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и закреплять во избежание раскачивания. Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом.

Подъем (спуск) экскаватора при угле наклона местности больше установленного паспортными данными необходимо осуществлять с применением анкерных устройств, тягачей в присутствии ответственного.

При работе экскаватора запрещается:

-  работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;

-  нахождение людей в радиусе5 м от зоны максимального выдвижения ковша;

-  уход из кабины экскаватора при поднятом ковше;

-  использование экскаватора в качестве грузоподъемного механизма;

-  перестановка экскаватора с наполненным грунтом ковшом;

-  приближение к откосу котлована на расстояние ближе, чем1,5 м;

-  подкоп грунта под опорные части экскаватора;

-  брать ковшом экскаватора крупные предметы (камни, бревна и др.), габариты которых

превышают2/3 размера ковша.

При временном прекращении работы экскаватора или при его ремонте, ковш должен быть опущен на землю, а экскаватор перемещен за пределы призмы обрушения, но не менее чем на2 м от края котлована.

7.4 Подача звуковых сигналов машинистом экскаватора

При включении механизмов машинист должен убедиться в отсутствии людей в зоне работы экскаватора. Во всех случаях машинист обязан перед включением механизмов подать предупредительный звуковой сигнал.

При погрузке в транспортное средство машинистом экскаватора должны подаваться звуковые сигналы:
"стоп" - один короткий;

сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, начало погрузки - два коротких;

сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства - один продолжительный.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

7.5 Требования безопасности при земляных работах в охранных зонах

В зоне действующих подземных коммуникаций земляные работы выполняют под

наблюдением руководителя работ с оформлением наряда-допуска. При проведении земляных работ непосредственно вблизи газопровода и кабелей, находящихся под напряжением, следить за работами должны также представители организаций, эксплуатирующих коммуникации.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

Тормозить поворотную платформу одноковшового экскаватора при наполненном ковше

следует плавно, не допуская резких толчков.

Если во время работы в экскаваторе обнаружены неисправности, необходимо принять

меры к их устранению. В этом случае экскаватор следует отвести в сторону от траншеи и подложить (с обеих сторон) под его гусеницы подкладки из брусьев или "инвентарные башмаки".

Персонал, обслуживающий экскаваторы, должен соблюдать требования безопасности:

1) не регулировать тормоза при поднятом или заполненном грунтом ковше;

2) не приводить в действие механизмы поворота и движения во время врезания ковша в грунт;

3) не касаться руками выхлопной трубы, токопроводящих и движущихся частей и канатов;

4) не устанавливать экскаватор на призме обрушения или образовавшейся наледи;

5) не сходить с экскаватора при поднятом ковше;

6) не работать на экскаваторе, если на расстоянии, равном длине стрелы экскаватора плюс 5 м, имеются люди;

7) не открывать пробку у бочек с горючим, ударяя по ним металлическими предметами, которые могут вызвать искрообразование;

8) не курить и не пользоваться открытым огнем при заправке топливного бака (после заправки топливный бак двигателя необходимо насухо обтереть);

9) не хранить на экскаваторе бензин, керосин, а также пропитанные маслом обтирочные

материалы.

По окончании работы машинист экскаватора должен переместить машину от края

траншеи на расстояние не менее 2 м, поставить стрелу вдоль оси экскаватора, подтянуть ковш ближе к кабине и опустить его на землю; остановить двигатель, а в холодное время года слить воду из системы охлаждения.

При передвижении одноковшового экскаватора своим ходом (к месту работы, на пункт стоянки машины) ковш необходимо освободить от грунта, поднять над землей на высоту 0,5  - 0,7 м, а стрелу установить по направлению хода.

Для спуска рабочих в траншею необходимо применять инвентарные переносные

лестницы.

8.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность должна быть обеспечена в соответствии с требованиями:

- Постановление № 390 от 25.04.12 «Правила противопожарного режима».

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

3.  РД-13.220.00-КТН-148-15  «Магистральный трубопроводный транспорт нефти  и  нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах организации системы «Транснефть»

8.1. Требования пожарной безопасности

Ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима на каждом рабочем месте возлагается на лицо, осуществляющее свою трудовую деятельность на данном рабочем месте.

Пред въездом на территорию производственных объектов должны устанавливаться на видном месте:

а.) схема организации движения автотранспортной техники на объекте с указанием основных зданий и сооружений ( с помощью условных обозначений), проездов для пожарной техники и водоисточников;

б.) знаки запрещающие:

-курение;

- пронос на территорию курительных принадлежностей, взрывчатых веществ;

- въезд на территорию объекта автотранспортной техники, не обеспеченной первичными средствами пожаротушения;

Территория объектов и оборудование, размещенное на ней должны постоянно содержаться в чистоте, не допускается их замазученность, загрязнение ЛВЖ и ГЖ, мусором и отходами производства.

Территория объектов и наружные установки должны своевременно очищаться от горючих веществ, отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, усохшей древесно-кустарниковой растительности и т.п., которые должны уничтожаться в специально отведенных для этого местах за территорией объекта, безопасных в пожарном отношении.

В местах разлива ЛВЖ и ГЖ, пропитанный ими грунт должен быть тщательно убран и засыпан сухим песком или грунтом. Места разлива ЛВЖ и ГЖ должны немедленно зачищаться путем снятия слоя земли, пропитанного ЛВЖ (ГЖ) на глубину, превышающую 2 см, образовавшаяся выемка должна быть засыпана песком или специально предусмотренными для этих целей адсорбентами.

Пролитые ЛВЖ и ГЖ, а также пропитанный ими грунт, адсорбенты, необходимо удалять в специально отведенные для этого места.

Территория объектов и наружные установки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Места размещения первичных средств пожаротушения должны быть обозначены знаками, соответствующими ГОСТ Р 12.4.026.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и оборудованием не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства или установки зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей целей пожаротушения, должны быть всегда пригодными и свободными для проезда пожарных автомобилей, содержаться в исправном состоянии.

Территория объекта должна быть обеспечена:

а.) наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, ко входам в здания;

б.) при наличии на территории объекта и в радиусе 500м от него естественных водоисточников (рек, озер, прудов) к ним должны быть выполнены подъезды и устройства, позволяющие осуществлять забор воды пожарными автомобилями.

Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения следует размещать в хорошо доступных и заметных местах. Эти места должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, а также табличкой “Не загормождать”.

Ответственный за пожарную безопасность при производстве работ назначается приказом из числа ИТР организации, производящей работы.

На территории объектов запрещается применение открытого огня, за исключением случаев, предусмотренных технологическими регламентами ведущихся на них технологических процессов. Сжигание горючих материалов допускается осуществлять под контролем работников в специально отведенных для этих целей местах, согласованных с СПБ, размещенных на расстоянии не ближе 100м от территории объектов.

Запрещается курение, а таже пронос курительных принадлежностей на территорию производственных объектов.

На указанных территориях должны быть размещены знаки пожарной безопасности “Курение табака и пользование открытым огнем запрещено”

Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара.

На месте ведения работ устанавливаются противопожарные посты, снабженные огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешиваются предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.

На территории участка проведения работ и в бытовых помещениях запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.

Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение.

Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.

Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к источникам водоснабжения, местам расположения пожарного инвентаря, воротам, к пожарной сигнализации.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании работы.

Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.

Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;

- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.

8.2. Действие работников при возникновении пожара.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

а.) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

б.) принять меры по эвакуации людей и, по возможности, сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения;

в.) сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта).

Нормы комлектации пожарных щитов первичными средствами пожаротушения, немеханизированным инструментом и инвентарем.

9.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:

- 3,5 - над проходами;

- 6,0 - над проездами;

- 2,5 - над рабочими местами.

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

Корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей согласно правилам устройства электроустановок.

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1 Порядок исполнения требований природоохранного и лесного законодательства подрядными организациями Общества, при проведении СМР на лесных участках, не лесных участках, покрытых зелеными насаждениями.

При выполнении СМР на объектах Общества ПО обязана руководствоваться требованиями действующего ПЛЗ.

До начала СМР на землях лесного фонда ПО проводит комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ:

-  получение от Подразделения ЛД по акту приема-передачи;

-  прохождение инструктажа в Подразделении по исполнению требований ПЛЗ при проведении работ в границах лесного фонда, с отместкой о прохождении в соответствующем журнале;

-  при наличии в ЛД информации о КрР, или ценных породах деревьев до начала СМР

осуществляет обозначение таких растений на местности с целью обеспечения их

сохранности;

-  назначает лиц, ответственных за осуществление контроля исполнения ПЛЗ при

проведении СМР.

-  ознакомляет ответственных лиц с «Правилами использования лесов для          строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденных Приказом

Рослесхоза от 10.06.2011 № 233, а также лесохозяйственными регламентами соответствующего участкового лесничества (на лесных участках);

-  обеспечивает наличие ЛД, полученной от Подразделения, на месте производства

работ, в бумажной копии.

-  до начала работ по заготовке (рубке) древесины разрабатывает и согласовывает с участковым лесничеством технологическую карту на проведение выборочных или сплошных

рубок, при необходимости обеспечивает прохождение вальщиков инструктажа в участковых

лесничествах (при выполнении СМР на не лесных участках согласование и инструктаж

проводится уполномоченным органом местного самоуправления);

- по прибытии на место производства работ производит ориентирование на местности с целью определения местоположения с точностью до лесного квартала и выдела, проводит повторное определение границ лесного участка, границ рубки на местности, в соответствии с ЛД, с обязательным привлечением представителя участкового лесничества (при выполнении СМР на не лесных участках привлекается представитель уполномоченного органа местного самоуправления).

-  при наличии в границах лесного фонда КрР, ценных пород деревьев ПО проводит

выборочную рубку зеленых насаждений, уничтожение (вырубка) КрР, ценных пород

деревьев запрещается (если иное не предусмотрено ЛД).

В течение 3-х рабочих дней от даты выполнения комплекса организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, ПО направляет в УКС, ЮСД Подразделение письменное уведомление о готовности к началу СМР в границах лесных участков.

ПО организует вырубку зеленых насаждений, с последующим складированием и сохранением до передачи Подразделению в местах предусмотренных ПОЛ, либо определённых уполномоченным по распоряжению лесами органом (при выполнении рубки на не лесных утачках обеспечивает складирование и сохранность вырубленной древесины в местах, определенных проектной документацией до момента передачи Обществу).

После завершения СМР проводит техническую рекультивацию земель лесных участков с последующей сдачей по акту приемки рекультиварованных земель в участковое

лесничество, подписанный экземпляр акта предоставляет в Подразделение в качестве

подтверждения выполнения указанных работ.

При обнаружении КрР, ценных поро ддеревьев не учтенных в ЛД:

-  принимает меры по недопущению уничтожения (вырубки) таких растений,

останавливает СМР в границах лесного участка;

-  в однодневный срок с момента обнаружения, в письменном виде уведомляет о

данном факте Подразделение, УКС, ЮСД;

-  при получении уведомления (предписания) от федерального, регионального, местного органа исполнительной власти, обеспечивающим регулирование и контроль исполнения ПЛЗ, о наличии в границах участка производства работ КрР, ценных пород деревьев, немедленно прекращает СМР и извещает о данном факте Подразделение, УКС.

10.2. Работа техники

При эксплуатации экскаватора возможны следующие виды загрязнения окружающей среды: выбросы в атмосферу отработавших газов, попадание в почву и воду нефтепродуктов и других эксплуатационных жидкостей, повышенный шум при работе техники. Задача машиниста экскаватора — соблюдение требований по охране окружающей среды.
Нельзя допускать сверхнормативного выброса отработавших газов в атмосферу, задымленности рабочей зоны, запыленности отработавшим воздухом из пневмосистемы, подачи без необходимости звуковых сигналов, работы с неисправным глушителем, передвижение экскаватора по растительному покрову и посевам, въезд без разрешения на территорию лесных масивов. Категорически запрещается сливать отработавшие топливно-смазочные материалы на землю, в канализацию и водоемы, необходимо их собирать в емкости и утилизировать. Разрешается мыть машину только в отведенных местах. Нельзя допускатьпопадания в водоемы стоков при мытье экскаватора.
      Охрана окружающей среды, экологически безопасная эксплуатация техники являются важнейшей составляющей работы машиниста экскаватора.

10.3. Рекультивация земельного участка

1. Перед снятием плодородного слоя почвы по оси траншеи устанавливают вешки высотой 2-2,5 м. На прямых участках трассы вешки устанавливают в пределах видимости, на кривых -через 5-10 м.

2. Одним проходом по оси траншеи экскаватором снимают плодородный слой почвы с полосы шириной 3,5 м

Отвал почвы укладывают на полосу земляных работ на расстояние 5-7 м от края полосы рекультивации до середины отвала

3. Траншею разрабатывают перемещающимися по полосе, свободной от плодородного слоя почвы, экскаваторами.

4. После прохода строительного потока траншею засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт экскаватором.

5. Избыток минерального грунта распределяют по полосе рекультивации продольным проходом экскаватора и уплотняют. После выполнения этой операции полоса рекультивации должна представлять собой выемку с четко обозначенными краями.

6. Возвращение плодородного слоя почвы выполняют экскаватором, перемещающими его из отвала хранения, распределяющими и выполняющими окончательную планировку продольными проходами

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

СПИСОК

персонала подрядной организации,

направляемого на объект ОСТ для выполнения работ

Для выполнения работ

(наименование работ по договору)

на объект ОСТ 					 направляются ИТР и рабочий персонал

(наименование объекта ОСТ)

подрядной организации 						 согласно следующему списку:

(наименование организации)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (профессия) | Период нахождения на объекте ОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель

(заместитель руководителя)

подрядной организации

(должность)			(подпись)			(ФИО)

- Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

автотракторной техники и оборудования,

используемых при производстве работ

Для выполнения работ

(наименование работ по договору)

на объекте ОСТ

(наименование объекта ОСТ)

используются автотракторная техника и оборудование

подрядной организации 						 согласно следующему списку:

(наименование организации)

| № п/п | Тип, марка и модель автотракторной техники, оборудования | Государственный регистрационный знак транспортного средства, регистрационный номер, заводской номер (при наличии) | Период нахождения на объекте ОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель

(заместитель руководителя)

подрядной организации

(должность)			(подпись)			(ФИО)

- Приложение 3

(наименование производственного подразделения,

эксплуатирующего трубопровод)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, ФИО)

(подпись)

«	» 		 20	 г.

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Место производства работ

(наименование трубопровода или его

сооружения, его техническая характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ 				 часов «	» 		 20	 г.

Окончание работ 			 часов «	» 		 20	 г.

Организация-производитель работ

Руководитель работ

(должность, ФИО)

Выполняемые работы:

| № п/п | Наименование и этапы выполнения работ | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Время и дата начала работ | Время и дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Этапы работ, выполняемые в присутствии представителя эксплуатирующей организации:

1

2

3

Меры безопасности при производстве работ

(условия, при которых будет производиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться)

Примечания

1 Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность трубопровода и его сооружений в процессе производства работ несет руководитель работ.

2  Письменное уведомление о вызове представителя производственного подразделения, эксплуатирующего магистральный трубопровод, на работы, выполняемые в его присутствии, передается организации – собственнику трубопровода или уполномоченной ею организации не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала этих работ.

3  Производство работ (их этапов) по истечении указанного в Разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал

(должность, ФИО)

«	» 		 20	 г.

(подпись)

Разрешение получил

(должность, ФИО)

«	» 		 20	 г.

(подпись)

- Приложение 4

Форма акта допуска подрядной организации к производству работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ

АКТ

допуска подрядной организации к производству работ

«____» ______________ 20___ г.

Филиалом ОСТ 		 рассмотрены следующие документы,

(наименование филиала ОСТ)

представленные подрядной организацией

(наименование организации генподрядчика (субподрядчика))

для допуска к производству работ

(наименование видов производимых работ)

на объекте 								:

(наименование объекта по Программе ТПиР, КР и РЭН)

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа* | Подпись полномочного представителя подрядной организации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями |  |  |
|  | Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |  |
|  | Копия согласованного и утвержденного ППР |  |  |
|  | Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ |  |  |
|  | Копии общегражданских паспортов работников | Не указывается |  |
|  | Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации | Не указывается |  |
|  | Фотографии на каждого работника размером 3х4 см | Не указывается |  |
|  | Перечень автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ |  |  |
|  | Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |
|  | Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями) |  |  |
|  | Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) |  |  |
|  | Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода |  |  |
|  | Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи |  |  |
|  | Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций |  |  |
| * Указываются номер и дата документа или делается запись «не требуется» (в случае отсутствия необходимости в документе). ** В соответствии с распоряжением, приказом, доверенностью, письмом (необходимо предъявить при прохождении процедуры допуска). |  |  |  |

По результатам рассмотрения представленных документов подрядная организация допускается к производству работ на объекте.

Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель подрядной организации получил следующие документы:

1 Копия акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями) на 		 листах.

2 Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) на 		 листах.

3 Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода на 		 листах.

4 Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи на 		 листах.

5 Копия ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций на 		 листах.

6 Копия приложения к договору ОСТ и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией» на 		 листах.

Подписи:

Начальник филиала ОСТ

(должность представителя заказчика)			     (подпись)			(ФИО)

(должность представителя подрядной организации)	     (подпись)			(ФИО)

http://ppr48.ru/services/tk/excavation

ppr48.ru

- Приложение5

Начальнику

(структурного подразделения)

(филиала ОСТ)

Заявка

на выдачу наряда-допуска

«____» ______________ 20___ г.

Прошу Вас оформить и выдать наряд-допуск лицу, ответственному за проведение работ 													,

(организация, должность, ФИО, ответственного за проведение работ)

для проведения работ

(характер и содержание работ)

по объекту

(наименование объекта по ППР)

на месте проведения работ

,

(участок, установка, аппарат, коммуникация, помещение)

выполняемых следующим составом бригады исполнителей:

| № п/п | ФИО | Профессия, выполняемая функция | Квалификация (разряд), группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

на следующие сроки:

(не более 10 суток)

начало – 				,	окончание –

(время, дата)						(время, дата)

Лицо,

ответственное за проведение работ

(подпись)		(организация, должность, ФИО)

Приложение 6
Форма журнала учета и передачи сменных носителей информации

| № п/п | Серийный номер сменного носителя информации | Дата выдачи сменного носителя информации лицу, ответственному за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны | Работоспособность сменного носителя информации данных проверил (инициалы ответственного, подпись, дата проверки) | Ответственный за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны, получивший сменный носитель информации для проведения работ (инициалы, подпись) | Дата передачи сменного носителя информации лицу, ответственному за ведение архива видеоинформации | Ответственный за организацию и ведение архива видеоинформации, получивший сменный носитель информации для занесения в архив видеоинформации (инициалы, подпись) | Дата передачи сменного носителя информации для перезаписи видеоинформации в архив | Подпись лица, ответственного за ведение и организацию архива видеоинформации, принявшего сменный носитель информации на перезапись данных в архив | Дата очистки сменного носителя информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 7
Блок-схемы выполнения работ по видеофиксации рабочей зоны при проведении земляных работ экскаваторами/бульдозерами и оформления отчетных документов

Блок-схемы «Порядок выполнения основных работ по видеофиксации рабочей зоны», «Порядок выполнения работ хранению и регистрации видеоинформации», «Порядок выполнения работ по анализу видеоинформации» приведены на рисунках В.1 – В.3 соответственно.

Основные работы по видеофиксации рабочей зоны

Приказ о назначении ответственного лица/лиц по ОСТ/филиалу ОСТ, подрядной организации

Назначение ответственного лица/лиц за проведение работ по видеофиксации и их контролю

Журнал учета и передачи сменных носителей информации

Получение сменных носителей информации

Журнал проведения работ по видеофиксации рабочей зоны  экскаватора/бульдозера ОСТ. Журнал проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей подрядной организации

Получение допуска экскаваторов/бульдозеров к производству земляных работ, установка и извлечение сменных носителей информации из видеорегистратора

Контроль выполнения работ по видеофиксации подрядной организацией

Журнал учета и передачи сменных носителей информации

Передача данных на сменных носителях информации на хранение

Сопроводительный лист передачи сменных носителей информации

Работы похранению и регистрации видеоинформации

Рисунок В.1 – Блок-схема «Порядок выполнения основных работ по видеофиксации рабочей зоны»

Работы по хранению и регистрации видеоинформации

Назначение ответственного за организацию и ведение архива видеоинформации

Приказ о назначении ответственного лица/лиц по филиалу ОСТ или ОСТ

Получение сменных носителей информации

Журнал учета и передачи сменных носителей видеоинформации

Сопроводительный лист передачи сменных носителей информации

Журнал учета видеоинформации

Перезапись информации со сменных носителей на оптические носители

Лист учета выдачи копий дисков с видеоинформацией

Передача данных для анализа видеоинформации

Работы по анализу видеоинформации

Рисунок В.2 – Блок-схема «Порядок выполнения работ хранению и регистрации видеоинформации»

Работы по анализу видеоинформации

Приказ о назначении комиссии по филиалу ОСТ или ОСТ

Назначение комиссии, ответственной за проведение анализа видеоинформации

Получение видеоинформации для анализа

Служебная записка с запросом видеоинформации для анализа

Акт обнаружения нарушений, выявленных при анализе видеоинформации

Анализ видеоинформации

Окончание работы с видеоинформацией

Рисунок В.3 – Блок-схема «Порядок выполнения работ по анализу видеоинформации»

Приложение 8

Форма акта приема в эксплуатацию системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров подрядной организации

Акт приема в эксплуатацию

системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов и бульдозеров

ОСТ/филиал ОСТ «__________________»                                          «___»__________ 20__г.

Комиссия, в составе

| ________________________ |  |
| --- | --- |
| ________________________ |  |
| ________________________ |  |

провела осмотр и проверку работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров филиала ОСТ (подрядной организации)

«____________________________________________»:

наименование подразделения филиала ОСТ/подрядной организации

_____________________________________________________________;

государственный регистрационный знак, марка (модель) экскаватора/бульдозера

_____________________________________________________________;

государственный регистрационный знак, марка (модель) экскаватора/бульдозера

_____________________________________________________________.

государственный регистрационный знак, марка (модель) экскаватора/бульдозера

Замечания к работоспособности систем видеофиксации рабочей зоны, установленных на вышеуказанные экскаваторы/бульдозеры, отсутствуют/выявлены следующие замечания и предложения:

Приводится описание замечаний и предложений (при их обнаружении), в ином случае отмечается их отсутствие

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Системы видеофиксации рабочей зоны, установленные на вышеуказанные экскаваторы/ бульдозеры, признаны работоспособными (неработоспособными).

Члены комиссии

| ________________________ | _______________________ | И.О. Фамилия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись |  |  |  |
| ________________________ | _______________________ | И.О. Фамилия |
| должность | подпись |  |
| ________________________ | ______________________________ | И.О. Фамилия |
| должность | подпись |  |

Приложение 9
Форма журнала проведения контроля работоспособности системы видеофиксации рабочей зоны экскаватора/бульдозера и учета сменных носителей подрядной организации

Наименование подрядной организации «_____________»

Государственный регистрационный знак, марка (модель) экскаватора/бульдозера «______________________________________»

Объект проведения земляных работ в охранной зоне МТ (в соответствии с нарядом-допуском) «_____________________________»

| № п/п | Дата | Время проведения допуска экскаватора/бульдозера к проведению работ | Инициалы, подпись лица, ответственного за проведение работ по наряду-допуску | Время проведения ежедневного контроля работоспособности системы видеофиксации | Отметка о наличии замечаний | Инициалы, подпись представителя службы контроля качества подрядной организации | Замечания устранены (при наличии) |  | Инициалы, подпись ответственного лица ОСТ, осуществившего прием устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата | Время |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| № п/п | Уникальный/серийный номер сменного носителя информации | Дата установки сменного носителя информации |  | Отметка о наличии замечаний | Дата устранения замечаний (при наличии) | Сменный носитель информации установил, работоспособность проверил |  | Дата выемки сменного носителя информации |  | Сменный носитель информации изъял |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |  | Инициалы | Подпись | Дата | Время | Инициалы | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| № п/п | Дата проведения инструктажа и выдачи личной печати/устройства для опломбирования | Номер личной печати/устройства для опломбирования | Инициалы лица, ответственного за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны/ ответственного за контроль производства работ подрядной организацией | Инициала, подпись лица, ответственного за проведение инструктажа и выдачу личной печати/устройства для опломбирования | Подпись лица, ответственного за проведение работ по видеофиксации рабочей зоны/ ответственного за контроль производства работ подрядной организацией | Дата возвращения личной печати лиц/устройства для опломбирования | Инициалы, подпись лица, ответственного за проведение инструктажа и выдачу личной печати/устройства для опломбирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 10
Форма журнала проведения инструктажа по работе со сменными носителями информацией системы видеофиксации рабочей зоны экскаваторов/бульдозеров, и выдачу личной печати/устройства 
для опломбирования

- Приложение 11

График передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ

| № п/п | Наименование документации | Срок передачи филиалу ОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ | Не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте |
|  | Копии общегражданских паспортов работников |  |
|  | Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации |  |
|  | Фотографии на каждого работника размером 3х4 см |  |
|  | Перечень автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ |  |
|  | Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности |  |
|  | Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями | Не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте |
|  | Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |
|  | Копия согласованного и утвержденного ППР |  |

Приложение 12
Форма наряда-допуска

Открытое акционерное общество

Филиал

Структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Должность

____________ И.О. Фамилия

«___» __________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК №

на проведение

огневых (ремонтных), газоопасных и других работ повышенной опасности

(нужное подчеркнуть)

1. Выдан (кому) _________________________________________________________________

организация, должность, ФИО, ответственного за проведение работ

2. На выполнение работ __________________________________________________________

указывается характер и содержание работы,

______________________________________________________________________________

опасные и вредные производственные факторы

3. Место проведения работ

участок, установка, аппарат, коммуникация, помещение

4. Состав бригады:

| № п/п | ФИО | Профессия, выполняемая функция | Квалификация (разряд), группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _________________________________________________________________________

время, дата

Окончание _____________________________________________________________________

время, дата

6. Меры по обеспечению безопасности

6.1. При подготовке объекта

________________________________________________________________________________организационные и технические меры безопасности,

________________________________________________________________________________осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ

6.2. При проведении работ

________________________________________________________________________________организационные и технические меры безопасности,

________________________________________________________________________________

осуществляемые при проведении работ

7. Требуемые приложения:

номера и наименования приложений к наряду-допуску (схем, таблиц, перечней)

8. Особые условия

в т.ч. присутствие лиц, ответственных за контроль при производстве работ

9. Наряд-допуск выдал

должность, ФИО, подпись лица, выдавшего наряд-допуск, дата

10. Согласовано:

10.1. Со службой охраны труда

должность, ФИО, подпись, дата, время

10.2. С пожарной охраной

должность, ФИО, подпись, дата, время

10.3. С взаимодействующими службами, цехами, организациями

____________

указывается конкретная служба		должность, ФИО, подпись, дата, время

____________

указывается конкретная служба		должность ФИО, подпись, дата, время

10.4. С оператором

должность, ФИО, подпись, дата, время

11. Анализ воздушной среды на месте проведения работ:

| № п/п | Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация, мг/м3 | Результаты анализа, мг/м3 | Подпись лица, проводившего анализ | Подпись ответственного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

12. Объект к проведению работ подготовлен:

должность, ФИО, подпись лица, ответственного за подготовку работ, дата, время

13. Оценка членами бригады соответствия места проведения работ требованиям безопасности. Каждый работник имеет право приостановить работы и обязан отказаться от проведения работ, проводимых с нарушениями требований безопасности!

13.1. При осмотре места проведения работ выявлены следующие дополнительные опасные и вредные производственные факторы, риски возникновения опасных ситуаций, не учтенные в п.2 наряда-допуска:

| № п/п | Дата и время | Выявленные дополнительные опасные и вредные производственные факторы, риски возникновения опасных ситуаций |  | Ф.И.О. работника выявившего риски | Подпись работника выявившего риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

13.2. Принять следующие меры по снижению (исключению) дополнительно выявленных опасных и вредных производственных факторов, рисков возникновения опасных ситуаций:

| № п/п | Дата и время | Предлагаемые меры |  | Ф.И.О. работника предложившего меры | Подпись работника предложившего меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

13.3. Объект для проведения работ принят:

должность, ФИО, подпись лица, ответственного за проведение  работ, дата, время

13.4. С условиями работы ознакомлен, согласен с полнотой выполненных организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке места проведения работ, целевой инструктаж получил, выполнение требований безопасности гарантирую.

| № п/п | Фамилия, инициалы членов бригады | Подпись получив- шего инструктаж | Подпись проводив-шего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

14. К выполнению работ допускаю:

должность допускающего, ФИО, подпись, дата, время

14.1.  Отметка о ежедневном допуске к работе (в том числе и в первый день):

| № п/п | Дата | Меры безопасности по п.6.1. выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работы |  |  | Окончание работы |  |
|  |  | Время (чч:мм) | Подпись допускающего к работе | Подпись ответственного за проведение работ | Время (чч:мм) | Подпись ответственного за проведение работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

15. Наряд-допуск продлен до (при необходимости проведения работ после планируемого времени – см. п. 5) до

дата и время, до которого продлевается действие наряда-допуска

должность, ФИО, подпись лица, выдавшего наряд-допуск, дата, время

16. Продление наряда-допуска согласовано (заполняется в случае, когда работы не закончены в сроки, указанные в п. 5 наряда-допуска, должностными лицами, указанными в п. 10):

16.1. Со службой охраны труда

должность, ФИО, подпись, дата

16.2. С пожарной охраной

должность, ФИО, подпись, дата, время

16.3. С взаимодействующими службами, цехами, организациями:

указывается конкретная служба		должность, ФИО, подпись, дата, время

указывается конкретная служба		должность ФИО, подпись, дата, время

16.4. С оператором

должность, ФИО, подпись, дата, время

17. К выполнению работ на период продления допускаю

должность допускающего, ФИО, подпись, дата, время

18. Изменения в составе бригады:

18.1 Выведение работников из состава бригады:

| Выведен из состава бригады |  |  |  | Подпись ответствен ного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Дата, время выведения | Выполняемая функция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

18.2 Введение работников в состав бригады:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Подпись ответствен ного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Дата, время введения (согласование) | Профессия, выполняемая функция | Квалификация (разряд), группа по электробезопасности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

19. Работы выполнены, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены

дата, время

организация, должность, ФИО, подпись ответственного за проведение работ

время, дата, ФИО, подпись оператора

20. Работы приняты, наряд-допуск закрыт

дата, время

ФИО, должность, подпись допускающего лица

21. Работы приостановлены

дата, время

ФИО, должность, подпись лица, приостановившего работы,

________________________________________________________________________________________________

причины приостановки, номер акта-предписания (при наличии)

22. Нарушения устранены, разрешаю возобновить работы

дата, время

ФИО, должность, подпись лица, ответственного за допуск к проведению работ

23. Работы остановлены, наряд-допуск аннулирован

дата, время

ФИО, должность, подпись лица остановившего работы,

_______________________________________________________________________________________________

причины остановки, номер акта-предписания (при наличии)

Указания по заполнению приведены  курсивом.